АННОТАЦИЯ

Седельный тягач «Урал» 6х6 с разработкой надрамника под нагрузку на седло до 21 тонны.

Расчетно-пояснительная записка 109 с., рисунков – 31, таблиц – 28, библиография – 29 наименований, чертежей, плакатов и схем формата А1 – 9 листов, спецификаций – 3 листа.

На основании анализа конструкционных требований разработана конструкция надрамника седельно-сцепного устройства на седельный тягач «Урал» с колесной формулой 6х6. Максимальная нагрузка, приходящаяся на ССУ до 21 тонны. Приведено технико-экономическое обоснование применения надрамника на данном автомобиле. Выполнен тягово-динамический расчет автопоезда. Проведены необходимые прочностные расчеты элементов несущей системы. Разработан технологический процесс изготовления балки надрамника. Проведен расчет экономической эффективности проекта. Освещены вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Представленная конструкция надрамника обеспечивает необходимые геометрические и прочностные характеристики. В целом увеличение грузоподъемности повышает эксплуатационные характеристики проектируемого автомобиля

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| --- | --- |
| 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА | 9 |
| 1.1 Назначение и общие технические характеристики разрабатываемого автомобиля | 9 |
| 1.2 Анализ существующих конструкций установок ССУ | 11 |
| 1.2.1 Седельно-сцепные устройства | 11 |
| 1.2.2 Анализ конструкции надрамников | 16 |
| 1.3 Обоснование выбранной конструкции | 19 |
| 2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ | 21 |
| 2.1 Тягово-динамический расчет автомобиля | 21 |
| 2.1.1 Исходные данные для расчета | 21 |
| 2.1.2 Определение мощности двигателя | 22 |
| 2.1.3 Внешняя скоростная характеристика | 24 |
| 2.1.4 Тягово-скоростная характеристика | 27 |
| 2.1.5 Динамическая характеристика | 30 |
| 2.1.6 Ускорение, время и путь разгона автомобиля | 30 |
| 2.1.7 Мощностной баланс автомобиля | 33 |
| - 2.1.8 Углы подъема автомобиля | 34 |
| 2.1.9 Расчёт топливной экономичности | 35 |
| 2.2 Расчет конструкции надрамника | 52 |
| 2.2.1 Постановка задачи | 52 |
| 2.2.2 Исходные данные для проведения расчета | 52 |
| 2.2.3 Метод конечных элементов | 54 |
| 2.2.4 Метод допускаемых напряжений | 69 |
| 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 71 |
| 3.1 Получение заготовки | 72 |
| 3.2 Расчет режимов резания балки надрамника по операциям | 73 |
| 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 77 |
| ## 4.1 Краткая характеристика предприятия производителя | 77 |
| ## 4.2 Выбор базы сравнения | 79 |
| ## 4.3 Расчёт эффекта в сфере производства | 79 |
| 4.4 Расчет показателей в сфере эксплуатации | 82 |
| 4.5 Расчёт годового пробега и годовой производительности | 84 |
| 4.6 Расчёт себестоимости перевозок | 86 |
| 4.7 Верхний предел оптовой цены проектируемого автомобиля | 89 |
| 4.8 Интегральный экономический эффект от проектируемого автомобиля за срок его службы | 90 |
| 5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 93 |
| 6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 103 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 106 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ | 107 |